МИНИИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Вятский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «ВятГУ»)

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе

по дисциплине

«Проектирование цифровых устройств»

Разработал студент группы ИВТб-31      _______________    /Кудяшев Я.Ю./

(подпись)

Проверил преподаватель		        __________________ /Клюкин В.Л./

(подпись)

Киров 2021

# Задание на лабораторную работу

Цель работы: изучение основ проектирования арифметико-логических устройств ЭВМ, разработка и тестирование АЛУ для выполнения операций деления, определения модуля вычитания и логическое не и.

Задание на лабораторное исследование:

а) разработка функциональной схемы операционного автомата деления;

б) разработка функциональной схемы ОА для определения модуля вычитания |А-В|

в) разработка функциональной схемы ОА для выполнения логической операции не и ¬(А и В)

г) построение объединённой функциональной схемы операционного автомата для выполнения данных арифметических операций.

Ход работы

Словесное описание алгоритма деления

- Принять операнды.

- Проверить делитель на равенство нулю. Если равен нулю, операцию деления необходимо прекратить, установить признак ДНН, перейти к п 15. Иначе перейти к п 3.

- Проверить делимое на равенство нулю. Если равно нулю, сформировать результат 0, перейти к п 14. Иначе перейти к п 4.

- Определить характеристику частного вычитанием характеристики делителя из характеристики делимого. При этом могут возникнуть следующие исключительные ситуации:

  - Переполнение разрядной сетки (ПРС). Признаком ПРС является единица переноса из старшего разряда и единица в старшем разряде результирующей характеристики. Если возникло ПРС, необходимо зафиксировать её, перейти к п 15.

  - Переполнение младших разрядов (ПМР). Признаком ПМР является отсутствие единицы переноса из старшего разряда и ноль в старшем разряде. Если возникло ПМР, необходимо сформировать результат 0, перейти к п 14.

  - Временная ПМР. Признаком временной ПМР является отсутствие единицы переноса из старшего разряда и ноль в старшем разряде. При этом остальная часть характеристики должна быть заполнена единицами. При возникновении временной ПМР зафиксировать её, перейти к пункту 5.

  - Если ни одна из ситуаций выше не возникла, перейти к пункту 5.

- Определить знак частного сложением по модулю 2 знаковых разрядов делимого и делителя.

- Если делимое (остаток) - положительное число, необходимо вычесть в обратном коде из мантиссы делимого мантиссу делителя, иначе – прибавить делитель.

- Занести инвертированный знак делимого (остатка) в младший разряд частного.

- Выполнить сдвиги: частного в сторону старших разрядов и делителя в сторону младших, заполнить нулями. Увеличить счётчик тактов на 1.

- Проверить предпоследний разряд частного: если 1, перейти к п 10, иначе перейти к п 6.

- Проверить счётчик тактов:

  - Если СТ=23, перейти к п 11.

  - Если СТ=24, перейти к 12.

- Увеличить характеристику частного на 1 (если была зафиксирована временная ПМР, она устраняется). Проверить на ПРС. При возникновении ПРС зафиксировать её и прекратить операцию деления, перейти к п 15, иначе к п 13.

- Если ранее была зафиксирована временная ПМР, то ПМР неустранима, сформировать результат 0. Перейти к п 14.

- Сформировать результат, приписав знак из п 5.

- Выдать результат.

- Завершить операцию деления.

Словесное описание алгоритма |A-В|

- Принять операнды

- Выполнить вычитание характеристик

- Проверить на ПРС:

- Признаком ПРС является получение единицы переноса и единицы в старшем разряде результирующей характеристики. Выдать сигнал о ПРС и завершить операцию. Иначе перейти к пункту 4

- Выполнить сравнение разности характеристик с -23 и 23:

- Если разность порядков больше или равна 23, принять модуль первого операнда в качестве результата вычитания, перейти к пункту 10

- Если разность порядков меньше или равна -23, принять модуль второго операнда в качестве результата вычитания, перейти к пункту 10

- Выровнять характеристики путём сдвигов мантиссы меньшего из чисел вправо и уменьшением разности характеристик на единицу. Выполнять пока разность не окажется равной 0

- Вычесть мантиссы чисел

- Нормализовать результат

- Если при нормализации произошло ПМР в характеристиках, принять за результат 0, перейти к пункту 10

- Если знак результата «1», проинвертировать результат

- Выдать результат

Словесное описание алгоритма ¬(А и В)

- Принять операнды

- Выполнить побитовую операцию И над операндами

- Проинвертировать результат

- Нормализовать результат

- Если при нормализации произошла ПМР   в характеристиках, выдать результат равный нулю

- Выдать результат

Операционный автомат

Деление:

y0 – сдвиг RG1, RG3, инкремент CT2

y1 – обнуление RG2, RG3, CT1, T5, T6

y2 – запись в CT2, T1, T3, обнуление T2

y3 – запись в RG1, RG4, T4

y4 – обнуление T1, T4

y5 – управление инвертором KC1

y6 – запись в RG2

y7 – запись в CT1

y8 – запись в T5

y9 – запись в T6

y10 – управление инвертором KC2, подача 1 на SM2crp

y11 – запись в T2

y12 – инкремент CT1

y13 – выдача данных на шину

x – проверка наличия операндов на входной шине

p1 – если 1, ДНН

p2 – если 1, делимое равно 0.

p3 – если 1, ПРС

p4 – если 1, истинная ПМР

p5 – если 1, остаток положительный

p6 – если 1, конец цикла (СТ2=32)

p7 – если 1, частное нормализовано (единица в старшем разряде частного)

p8 – если 1, временная ПМР

z – возможность выдачи результата

Функциональная схема операционного автомата деления показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – функциональная схема автомата деления

Рисунок 2 – граф-схема операции деления

|A-B|:

y0 – запись в RG1, CT1, T1

y1 – сброс RG2

y2 – сброс CT2

y3 – сброс T2, T4, T5, T6

y4 – сброс T3

y5 – управление КС1

y6 – запись в RG2

y7 – запись в СТ2

y8 – запись в Т7

y9 – сброс Т7

y10 – управление КС3

y11 – запись в Т5

y12 – управление МС2, подать 23

y13 – управление МС2, подать -23

y14 – СТ2-1

y15 – сдвиг RG1 вправо, СТ1+1

y16 – сдвиг RG2 вправо

y17 – запись T2

y18 – запись Т3

y19 – управление МС1

y20 – запись Т6

y21 – сдвиг RG2 влево

y22 – управление КС2

y23 – выдача результатов на шину

x – проверка наличия операндов на входной шине

p1 – если 1, использовать КС1

p2 – результат сравнения чисел компаратором

p3 – если 1, СТ2 равен 0

p4 – результат сравнения операндов

p5 – если 1, нужен дополнительный такт

p6 – если 1, RG2 равен 0

p7 – если 1, ПМР в характеристике

p8 – если 1, результат отрицательный

p9 – если 1, результат не нормализован

z – возможность выдачи результата

Рисунок 3 – функциональная схема вычитания

Рисунок 4 – граф-схема вычитание

¬(А и В):

y1 – запись RG2

y2 – запись RG3, T2

y3 – запись Т1; сброс СТ1, RG3

y4 – сдвиг RG3; CT1-1

y5 – выдача результатов на шину

x – проверка наличия операндов на входной шине

p1 – если 1, результат равен 0

p2 – если 1, число не нормализовано

p3 – если 1, ПМР в характеристике

z – возможность выдачи результата

Рисунок 5 – функциональная схема не и

Рисунок 6 – граф-схема не и

Экранные формы

Функциональные схема операционного автомата в САПР Quartus показаны на рисунках 7, 8 и 9.

Рисунок 7 – Функциональная схема операционного автомата деления

Рисунок 8 – Функциональная схема операционного автомата вычитания

Рисунок 9 – Функциональная схема операционного автомата не и

Объединённая схема:

Рисунок 10 – функциональная схема объединённого автомата

Рисунок 11 – 6,25 – 4 = 1,25

Рисунок 12 – 2/1

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована операционная часть АЛУ для выполнения операций деления, вычисления модуля вычитания и логической операции не и.